长乐市滨江滨海路三沙湾至猫山避风港段道路工程

环境影响报告书简本

- 一、建设项目概况

- 1.1 项目由来

长乐市滨江滨海路是连接长乐市中心城区与新区道路基础设施，配套建设以道路为载体的现代化交通设施（公交、自行车道等），既可促进城市交通向“绿色”、“环保”和“以人为本”的方向发展，又可推动长乐市社会经济继续保持良好的发展势头。长乐市滨江滨海路三沙湾至猫山避风港段道路工程是长乐市滨江滨海路的中间一段，其建设具有重大的意义。

2012年4月，福州市规划设计研究院完成了《长乐市滨江滨海路三沙湾至猫山避风港段道路工程可行性研究报告》的编制工作并经过专家组审查。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院1998年253号令《建设项目环境保护管理条例》和《福建省环境保护条例》规定，该项目需进行环境影响评价。为此，2012年5月，长乐市交通运输局委托总装备部工程设计研究总院进行该项目的环评工作。我院接受委托后，根据设计单位提供的路线，对项目沿线进行了详细的现场踏勘、环境本底和现状监测，并收集有关资料，组织实施环评工作。

- 1.2 项目基本情况

项目名称：长乐市滨江滨海路三沙湾至猫山避风港段道路工程

项目性质：新建

建设单位：长乐市交通运输局

项目概要：拟建项目位于长乐市梅花镇和文岭镇，路线始于梅花镇的三沙湾（起始桩号K27+600），路线由西向东延伸至吉姆沙的石壁山，再由北向南延伸至猫山避风港（终点桩号K35+100），全长7.5km，建设二期规划红线为60m，一期征地红线32m，本项目建设宽度为32m，设计车速50km/h，设计等级为城市Ⅰ级主干道。建设内容包括道路工程、桥涵工程、管线工程、景观绿化工程及护路堤工程。项目工程估算总投资53081.51万元。

项目主要工程数量见表1-1。

表1-1  本项目主要工程数量表

| 序号 | 指标名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、基 本 指 标 |  |  |  |  |
| 1 | 道路等级 |  | 级 | Ⅰ级 | 主干道 |
| 2 | 设计速度 |  | km/h | 50 |  |
| 3 | 征用土地 |  | hm2 | 24.0 |  |
|  | 占地面积 |  | hm2 | 24.0 |  |
| 4 | 建筑拆迁面积 |  | m2 | 3521.085 |  |
|  | 低压电力线杆 |  | 根 | 22 |  |
|  | 高压电力线杆 |  | 根 | 15 |  |
|  | 通讯杆 |  | 根 | 88 |  |
|  | 二、路基、路面 |  |  |  |  |
| 1 | 二期规划红线 |  |  | 60 |  |
| 2 | 一期红线及路基宽度 |  |  | 32 |  |
| 3 | 土石方数量 | （1）挖方 | 万m3 | 41.69 |  |
|  |  | （2）填方 | 万m3 | 106.19 |  |
| 4 | 路面工程 | 沥青混凝土路面 | 万m3 | 22.50 |  |
|  | 三、桥梁涵洞 |  |  |  |  |
| 1 | 设计车辆荷载 |  | 城-A |  |  |
| 2 | 中/小桥 |  | m/座 | 115/4 |  |
| 3 | 桥面净宽 |  | m | 32.5/25.5/60.7 |  |
| 4 | 涵洞 |  | 道 | 9 |  |
|  | 四、沿线设施 |  |  |  |  |
| 1 | 人行通道 |  | 道 | 6 |  |
| 2 | 安全设施 |  | km | 7.5 |  |
| 3 | 绿化设施 |  | km | 7.5 |  |
|  | 五、市政设施 |  |  |  |  |
| 1 | 给排水 |  | km | 7.5 |  |
| 2 | 电力、电讯 |  | km | 7.5 |  |

- 1.3 路线方案比选

- 1.3.1路线方案介绍

本项目选址于长乐市东北角，始于梅花镇的三沙湾（起始桩号K27+600），路线由西向东延伸至吉姆沙的石壁山，再由北向南延伸至猫山避风港（终点桩号K35+100），共7.5km。在梅花三沙湾K27+600～K29+000路段及石壁山至猫山避风港段设置了比较方案。

（1）梅花三沙湾K27+600～K29+000路段

① 方案一：沿着防洪堤以内150m的现有9m宽的道路布设，全长2.0km，考虑距离防洪堤一定距离避免风沙影响。

② 方案二：贴着现有防洪堤的内侧布设。

梅花三沙湾K27+600～K29+000路段路线方案见图1-1。

图1-1  梅花三沙湾K27+600～K29+000路段方案

（2）石壁山至猫山避风港段

① 方案一：从石壁山的观海段落转入防护林内侧布设，再从猫山避风港前转出至观海段落，考虑避开风沙的影响。

② 方案二：从石壁山至猫山避风港均处于观海段落。

石壁山至猫山避风港段路线方案见图1-2。

猫山避风港

图1-2  石壁山至猫山避风港段路线方案

- 1.3.2路线方案比选

（1）梅花三沙湾K27+600～K29+000路段

本项目梅花三沙湾K27+600～K29+000路段方案一及方案二在路线长度、占地面积等因素上较接近，方案一较方案二距离K27+600～K27+900路段的敏感点梅西村更远，对梅西村声环境及大气环境的影响大，但方案一较方案二距离长乐市海蚌资源增殖保护区（省级自然保护区）更远，对长乐市海蚌资源增殖保护区（省级自然保护区）的影响小。从环境保护目标的角度考虑对声环境及大气环境的影响可以采取一定的环保措施予以控制，从保护长乐市海蚌资源增殖保护区（省级自然保护区）的角度，本评价认为方案一优于方案二。

本项目梅花三沙湾K27+600～K29+000路段方案一在距离防洪堤一定距离布设，可以避免风沙影响，但对梅花镇三沙湾地块分隔两块，对地块的开发利用有一定影响。方案二则贴着现有防洪堤的内测布设，可以保留梅花镇地块完整性，但道路受到风沙影响较大，不利于行车安全。

综合考虑，为保护长乐市海蚌资源增殖保护区（省级自然保护区），且保障道路行车安全，本评价认同《工可》梅花三沙湾K27+600～K29+000路段的推荐方案，即方案一。

（2）石壁山至猫山避风港段

本项目石壁山至猫山避风港段推荐方案及比选方案在路线长度、占地面积等因素上较接近，方案一较方案二占用耕地面积更大，对当地居民生活产生的影响大，但方案一较方案二距离长乐市海蚌资源增殖保护区（省级自然保护区）更远，对长乐市海蚌资源增殖保护区（省级自然保护区）的影响小。耕地损失可采取耕地补偿方式缓解占用耕地带来的影响，从保护长乐市海蚌资源增殖保护区（省级自然保护区）的角度，本评价认为方案一优于方案二。

本项目石壁山至猫山避风港段方案一从石壁山的观海段落转入防护林内侧布设，再从猫山避风港前转出至观海段落，因K32+700～K34+600路段处于防护林内侧，可以避开风沙的影响。方案二从石壁山至猫山避风港均处于观海段落，虽然线形设计指标较高，但是K32+700～K34+600路段直接面临着风沙的影响，对道路行车安全和日常养护影响较大。从行车安全角度考虑石壁山至猫山避风港段的方案一优于方案二。

综合考虑，为保护长乐市海蚌资源增殖保护区（省级自然保护区），且保障道路行车安全，本评价认同《工可》梅花三沙湾K27+600～K29+000路段的推荐方案，即方案一。

- 1.4 产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011本）》，本项目不属于限制类及淘汰类。因此，本项目建设符合国家现行的产业政策。本项目的建设，将改善当地交通状况，联系该规划中的各功能区，加快该区的投资建设、旅游发展和经济发展。

- 1.5 规划符合性分析

《长乐市城乡总体规划（2010-2030）》对本项目的定位为滨海大道——由梅花镇向南，经机场东侧，沿滨海组团，外文武砂、直至市域最南部松下镇。《长乐市梅花镇总体规划》对本项目的定位为沿海大通道，福建省南北向滨海干道，镇区西北侧对外交通性干道。《海西创意谷控制性详细规划》对本项目的定位为海西创意谷的滨海景观主干道。

本项目定位为滨海景观休闲性城市主干道，可以满足滨海休闲旅游业的发展。《长乐市城乡总体规划（2010-2030）》、《长乐市梅花镇总体规划》（2008-2020）及《海西创意谷控制性详细规划》。

- 二、建设项目周围环境现状

- 2.1 自然环境概况

- 2.1.1地形地貌

路线所穿越地貌为丘陵坡麓地区、滨海冲海积平原地貌，地势起伏较大，场地标高约为4.0～55.0m。滨海冲海积平原地区上覆有较厚第四系全新世长乐组冲海积粘土、淤泥、砂土，下伏不同风化程度的燕山早期（二长）花岗岩和凝灰熔岩；丘陵坡麓地区上伏为坡残积土，下伏不同风化程度的燕山早期（二长）花岗岩和凝灰熔岩。

本项目区域上属于新华厦巨型构造体系的第二隆起带西北缘，东西南侧约8～10km外为我省新华厦系北北东向长乐-南澳断裂构造带，在区域上发育有新华厦系北北东向断裂构造，北西向断裂构造。

根据区域地质资料，场地沿线未见对线路安全有明显危害的大型构造或活动构造。对道路、桥梁的修建无不利影响，适宜建设本工程。

- 2.1.2气象气候

本工程位于闽江口南岸，东临台湾海峡，属亚热带海洋性季风气候区，背山临海，气候宜人，四季分明，冬无严寒，夏无酷暑，栋短夏长，日照时间长，温暖湿润，雨量较充沛。夏秋季节易受台风暴潮侵袭或影响，台风常在盛夏正面登陆，平均每年台风登陆或影响为2～3次，最大平均风力在12级以上，台风带来的降雨，强度大，来势猛，危害性极大。据长乐市气象站资料统计，年平均气温19.3℃，月平均最高气温28.8℃，月平均最低气温10.2℃，极端最高气温41.0℃（发生与2003年7月23日），极端最低气温-1.3℃（发生于1963年1月27日）。受亚热带海洋性季风影响，年平均降水量1345mm，降水年际变化大，年内分配不均，降水集中于4～9月约占全年的75%，主要降水时段有4～6月的锋面雨占全年的45%个7～9月的台风雨占30%。夏季多东南风，冬季以东北风为主，常风向NNE，强风向NE。台风多出现在7～10月。受台风影响风力一般为6～8级，短时间可达9～11级，实测最大2分钟平均风速34m/s，风向NE。

长乐自然灾害以风、涝、旱灾最重。风、涝灾多由台风引起。台风一般发生在6～9月，有“六月风初、七月风半”之说，平均每年5次。旱灾受大区气候影响，因境内植被覆盖率较低，蒸发量大于降水量，所以干旱发生几率较高。

- 2.1.3水文水系

- 2.1.3.1地表水

本项目位于梅花镇、文岭镇，所在区域现状河流多发源于区域内的小山峰，流域面积小，流经下游平原后，独流入海，现状河道直接排海的有石壁河、山边河及新厝河。

（1）石壁河

石壁河位于石壁村，河道长约1.7km，河宽在13～27m之间，多为20m左右，河底高程在3.12～9.5m之间，下游入海处河道出现拐弯。是闭合伤有#4桥、#8桥、#9桥、#10桥。现状石壁河20年一遇的设计水位为5.8～11.29m，现状两岸的地面高程约3.5～12.4m之间。现状石壁河的河道规模基本可以满足现状地面的排水要求。

（2）山边河

山边河位于梅花镇，分主流和两条支流。山边河主要河道长约2km，河宽322m，多为10m左右，河底高程在3.12～8.85m之间，入海口的河底高程为3.12m；山边河1号支流河道长约1km，河宽在3～26m之间，多为8m左右，河底高程在3.1～15.67m之间；山边河2号支流河道长约600m，河宽在2～12m之间，多为3m左右，河底高程在2.84～4.75m之间。根据规划排水标准，山边河20年一遇的设计水位在5.6～14.89m之间，现状两岸地面高程约在3.3～10.6m之间，现状河道规模无法满足排水要求。

（3）新厝河

新厝河位于石壁村，河道长约1.4km，河宽在4～20m之间，多为12m左右，其中#7桥宽度仅为4m，设计涝水情况下水位雍高为1.35m；河底高程在5.5～11.73m之间。现状新厝河10年一遇的设计水位为8～17.85m，现状两岸的地面高程约3.2～14.3m之间。现状新厝河的河道规模无法满足现状排水要求。

根据规划区和周边的地形地势条件、规划区的水系分布状况、水文情势，对石壁河及新厝河进行内河整治，并在项目区域规划开辟山边左支流、山边右支流、清屿河等3条新河道。

- 2.1.3.2海域

本项目东侧临近长乐市海蚌增殖区，属于闽江口与长乐东部海域一类区（FJ038-A-Ⅰ）。长乐市境内设有梅花潮位站和白岩潭潮位站，白岩潭潮位站位于闽江口上游为闽江干流潮位站，潮位受闽江干流径流的影响，其潮位反映干流的水文规律；而梅花潮位站位于福州长乐机场北面约20km处，梅花潮位站为闽江口潮位控制站，1956年4月设立，位于北纬26°01′，东经119°41′，处在梅花避风港防风堤道头旁，观测站的位置都保持不变，隶属福建省水文局，资料准确可靠。潮位资料年限为1957年至今。

闽江口为强潮相河口，潮型为规则半日潮。潮汐一天有两个周期，12小时50分为一周期，涨潮约5小时，落潮约7小时15分，下游潮汐特征见表2-1。

表2-1  潮汐特征表

| 特征值 | 梅花站 | 白岩潭站 |
| --- | --- | --- |
| 历史最高潮位（m） | 4.82 | 4.43 |
| 历史最低潮位（m） | -3.62 | -2.69 |
| 最大潮差（m） | 7.04 | 5.28 |
| 最小潮差（m） | 1.18 | 0.75 |
| 平均潮差（m） | 4.46 | 3.78 |

注：高程为黄海基面

- 2.1.4植被资源

长乐属南亚热带季雨林区的鹫峰山南闽江口湿暖亚热带雨林小区，境内植物已采集标本并经鉴定的有72科、277种，可分为这8个类型：常绿针叶林、常绿阔叶里林、针阔混交林、竹林、灌草丛、经济林、红树林等。

长乐市植被属闽江口鹫峰山南湿暖亚热带雨林小区，森林覆盖率29.97%，由于历史上森林资源屡遭破坏，亚热带雨林残迹仅存潭头镇二刘村晦翁岩附近一处，全市发现的属国家和省保护的珍稀植物有银杏、刺桫椤、香樟、油杉等，全市植被分为9个类型，20个群系，28个群丛。

长乐市境内植物277种，有马尾松、杉、湿地松、木麻黄、相思树、油茶、银杏、桐柳等树种；有黄精、何首乌、天门冬、太子参、荆芥等中药材。有水稻、小麦、甘薯、大豆等粮食作物，有花生、油菜、西瓜、甜瓜、茶叶、甘蔗、茉莉花等经济作物，有历史上著名的胜画荔枝、琅峰福橘、列为贡品的长乐青山晚熟龙眼，还有水蜜桃、枇杷、杨梅、橄榄等果树。

- 2.1.5水产资源

淡水水域面积7.6万亩，主产草鱼、青鱼、鲢鱼、鳙鱼、胡子鲶等25种淡水鱼。咸淡水交汇处，主产中华绒毛蟹、对虾、鲈鱼等名贵水产品。海域面积1237多平方公里。海产700多种，其中经济鱼类上百种，主要有带鱼、大黄鱼、鳗鱼、鲳鱼、马鲛鱼、鲨鱼、鳓鱼、石斑鱼等；甲壳类100多种，主要有毛虾、对虾、梭子蟹、金鲟等。浅海滩涂面积41万亩，盛产牡蛎、海蚌、缢蛏、花蛤、文蛤、香螺、紫菜等几十种贝、藻类水产品。其中漳港海蚌为世界稀有海珍品。

- 2.2 社会经济概况

（1）梅花镇社会经济概况

梅花镇是一个纯渔业镇，近海捕捞业发达，拥有大小船只252艘，每年海产品量达到10万吨以上，占全市水产品产量70%以上，是福建省十大渔业强镇之一。全镇共有工商注册企业49家，其中冷冻冷藏企业占主导地位，日急冻能力250吨，日冷藏能力达2500吨，是福州市重要冷冻冷藏基地之一。梅花镇网具厂是福州市最大的网具生产厂家，也是省建筑安全网点生产产家。海域产有带鱼、大黄鱼、鳗鱼、鲳鱼等海洋鱼类700余种，有对虾、毛虾、梭子蟹等甲壳类100多种。浅海滩涂产有牡蛎、海蚌、花蛤、香螺、紫菜等几十种贝、藻类水产品。有草鱼、青鱼、鲢鱼等25种淡水鱼类。2008年，全镇实现工业生产总值6.28亿元，人均收入7500元。

（2）文岭镇社会经济概况

文岭镇沿海沿江，沙地面积大，适宜发展水产、养殖、蔬菜等产业，水产冷冻加工业居全市首位，现有企业34家，年创产值2.8亿元；淡水养殖居全市首位，年出口鲜鳗1500多吨，年创产值近亿元；蔬菜常年种植面积保持在1.4亩左右，年产量2.8万吨，大力发展无公害蔬菜种植；食品饮料年创产值近亿元。2008年，全镇实现农业生产总值25亿元，工业总产值18.27亿元。

- 2.3 生态环境现状

（1）林地现状

根据2009年森林资源档案统计资料，项目区域长乐市土地总面积67925.6hm2，其中，林地面积29610.73hm2，占土地总面积的43.60%，有林地面积21482.06hm2（其中：特用林723.53hm2，防护林7504.73hm2，用材林2304.27hm2，薪炭林7799.53hm2，经济林2395.47hm2，竹林754.53hm2），生态公益林面积12226.8 hm2，森林覆盖率31.6%；全市林木蓄积826207m3，其中：林分蓄积量811392m3（其中：防护林336663m3，特用林31975m3，用材林110348m3，薪炭林332406m3）。

根据长乐市林业局林政资源核对情况，项目建设拟使用林地涉及长乐市的2个镇、4个行政村，使用林地面积14.3621hm2，林木蓄积量169.7m3，属于基干林带面积10.8763 hm2。其中：生态公益林面积9.8036 hm2（国家级面积9.8036hm2）。

（2）植被现状

根据现场调查，项目区人类活动频繁，项目沿线原生植被已被马尾松、相思树和木麻黄等次生林和人工林所取代。

本项目在K31+000~K32+830、K34+500~ K35+100路段，主要为沿海沙滩地，与福建省其他海岸带一样，这些路段的植被是以木麻黄为主的沿海防风林为主，部分地方有分布小片的马尾松林。

- 2.4 声环境质量现状

本评价委托厦门建环检测技术有限公司于2012年8月11日对项目沿线敏感点进行噪声现状值的测量。

评价结果显示，本次调查道路沿线区域昼间噪声值45.3～57.8dB，夜间为44.9～48.5dB，监测点位均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准要求。由此可知，项目区域声环境现状良好。

- 2.5 大气环境质量现状

从评价结果显示，评价区参评的各个监测点污染因子标准指数均小于0.92，梅花镇及林厝垱的环境空气质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准限值要求，大鹤林场处的环境空气质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中一级标准限值要求，评价区域环境空气质量现状较好。

- 2.6 水环境质量现状

根据现场勘查，项目区域现状水系石壁河和山边河现状较为干涸，部分河段长满草木，有堵塞现状，其功能主要为排洪排涝、农田浇灌等。

本评价委托厦门建环检测技术有限公司于2012年8月11日对闽江口与长乐东部一类区海域进行采样调查。监测结果显示，闽江口与长乐市东部海域一类区的海水pH、SS、DO、无机氮、活性磷酸盐等指标超过《海水水质标准》（GB3097-1997）一类标准，主要超标原因为周边养殖场的养殖废水排入海域。

- 2.7 建设项目环境影响评价范围

参照《环境影响评价技术导则》，根据工程建设项目环境影响评价的特点和实际操作经验，结合本工程沿线的环境特征，本次环境影响评价的范围确定见表2-2。

表2-2  本项目环境影响评价范围

| 序号 | 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境 | 二级 | 拟建项目两侧各200m以内的区域，以及临时堆土场，临时道路，施工场地 |
| 2 | 声环境 | 二级 | 道路中心线两侧各200m范围内 |
| 3 | 环境空气 | 二级 | 道路中心线两侧各200m范围内及施工场地 |
| 4 | 水环境 | 三级 | 道路中心线上游100m至下游1000m |
| 5 | 社会环境 | / | 沿线涉及到的村庄 |

- 三、建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施及效果

- 3.1 工程污染源分析

- 3.1.1施工期污染源分析

- 3.1.1.1噪声

本项目施工期噪声来自各种施工作业，主要有筑路机械噪声、建桥打桩噪声、车辆运输噪声以及现场处理噪声。根据“公路建设项目环境影响评价规范”中附录 C，公路工程机械噪声测试值，施工各阶段平均噪声值见表3-1。

表3-1  公路工程施工机械设备声级测试值及范围

| 序号 | 机械类型 | 型号 | 测点距施工机械距里（m） | 最大声级 Lmax（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮式装载机 | ZL40型 | 5 | 90 |
| 2 | 轮式装载机 | ZL50型 | 5 | 90 |
| 3 | 平地机 | PY160型 | 5 | 90 |
| 4 | 振动式压路机 | YZJ10B型 | 5 | 86 |
| 5 | 双轮双振压路机 | CC21型 | 5 | 81 |
| 6 | 三轮压路机 |  | 5 | 81 |
| 7 | 轮胎式液压挖掘机 | ZL16型 | 5 | 76 |
| 8 | 推土机 | T140型 | 5 | 86 |
| 9 | 轮胎式液压挖掘机 | W4-60C型 | 5 | 84 |
| 10 | 摊铺机（英国） | Fifond311ABG CD型 | 5 | 82 |
| 11 | 摊铺机（德国） | VOGELE型 | 5 | 87 |
| 12 | 发电机组（2台） | FKV-75型 | 1 | 98 |
| 13 | 冲击式钻井机 | 22型 | 1 | 87 |

注：本表数据部分来源于《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》

- 3.1.1.2大气污染物

拟建项目全线采用沥青砼路面，施工期大气污染源主要为施工粉尘、施工扬尘，沥青烟及施工机动车尾气。

- 3.1.1.3废水

施工期水污染主要来自：①道路施工过程产生的各类施工废水；②施工人员产生的生活污水。

本项目海砂外购，不产生砂石料冲洗废水，施工生产废水主要来自混凝土浇筑养护水及施工机械和车辆的冲洗废水，混凝土浇筑养护用水大多被吸收或蒸发，故其废水排放污染可忽略不计。机械冲洗废水主要污染物为含有高浓度的泥沙和较高浓度的石油类物质，冲洗废水经沉淀池隔油处理后可重复利用。

施工期生活污水包括施工人员粪便污水、淋浴污水和洗涤污水等，主要含有CODCr、BOD5、SS、NH3-N和动植物油以及粪大肠菌群等污染物。本项目平均施工及管理人员约100人，高峰时期约150人。施工人员人均生活用水量按90L/人·d计，排污系数取0.9，则施工期平均生活污水产生量8.1t/d，高峰期生活污水产生量12.2t/d。本项目施工期不设营地，施工人员就近租用当地民房，其施工人员生活污水依托当地现有的污水处理系统处理，不单独外排。

- 3.1.1.4施工固废

施工期固体废弃物主要包括施工垃圾和生活垃圾，施工垃圾主要有施工建筑垃圾及施工整地废物。

- 3.1.2营运期污染源及源强分析

- 3.1.2.1噪声

本项目道路营运期各特征年小、中、大型车单车平均辐射声级预测结果见表3-2。

表3-2  营运各期各车型单车噪声排放源强  单位：dB

| 辐射声级 | 车型 | 2014（近期） |  | 2020（中期） |  | 2028（远期） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 长乐市滨江滨海路三沙湾至猫山避风港段 | 小车 | 68.9 | 69.1 | 68.7 | 69.1 | 68.5 | 69.1 |
|  | 中车 | 68.0 | 67.9 | 68.0 | 67.8 | 68.1 | 67.9 |
|  | 大车 | 75.2 | 75.1 | 75.2 | 75.1 | 75.2 | 75.1 |

- 3.1.2.2废气

营运期废气主要是道路机动车行驶排放的尾气，主要污染物为NOX、CO及THC等，其中NOX和CO排放浓度较高。汽车尾气污染物排放量与交通量成正比，和车辆类型以及汽车运行的工况有关，还与敏感点同道路之间的水平距离和垂直距离有较大关系。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）要求，计算本项目营运期主要大气污染物源强，结果见表3-3。

表3-3  道路NO2、CO排放源强表  单位：mg/s·m

| 污染物 | 排放源强 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014年 |  | 2020年 |  | 2028年 |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| NO2 | 0.033 | 0.008 | 0.027 | 0.007 | 0.036 | 0.009 |
| CO | 0.479 | 0.120 | 0.330 | 0.082 | 0.439 | 0.110 |

- 3.1.2.3废水

本项目全线未设服务区、收费站、养护工区等公用设施，营运期主要水污染源是路（桥）面径流。

根据国家环保部华南环境保护科学研究所对广东地区路面径流污染情况试验有关资料，在车流量和降雨量已知的情况下，降雨历时一小时，降雨强度为81.6mm，在1h内按不同时间采集水样，测定结果见表3-4。

表3-4  路面径流中污染物浓度值表  单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 5～20min | 20～40min | 40～60min | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.0～6.8 | 6.0～6.8 | 6.0～6.8 | 6.4 |
| SS | 231.42～158.52 | 158.52～90.36 | 90.36～18.71 | 125 |
| BOD5 | 6.34～6.30 | 6.30～4.15 | 4.15～1.26 | 4.3 |
| 石油类 | 21.22～12.62 | 12.62～0.53 | 0.53～0.04 | 11.25 |

从表中可以看出，降雨对到路附近河流及东海造成的影响主要是降雨初期1h内形成的路面径流。降雨初期到形成桥面径流的20min内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，20min后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，雨水中生化需氧量随降雨历时的延长下降速度稍慢，pH值相对较稳定，降雨历时40min后，桥（路）面基本被冲洗干净。所以，降雨对道路附近溪河及东海造成影响的主要是降雨初期1h内形成的路面径流。

- 3.1.2.4环境风险污染

营运期还可能产生一定的环境风险，如载有有毒有害化学危险品或油品的车辆若发生事故泄漏或交通事故，对沿线环境尤其是长乐市海蚌资源增殖保护区、溪河和生态环境将造成重大影响，虽然环境风险的概率相对较低，但仍必须建设严格的事故监测与防范措施。

- 3.1.3工程非污染源影响

- 3.1.3.1生态环境影响

本项目永久占地约24.0hm2，临时占地3.00hm2。道路建设永久占地和临时占地类型主要为耕地、林地、未利用地、水域、居民用地和交通用地。道路占地将破坏部分农作物，并造成一定的农民经济收入和植被损失。通过征地补偿、土地复垦以及植被恢复，对征地用户进行经济补贴，不会影响其生活收入来源，同时沿线植被恢复条件良好，通过人工方式促进被破坏的植被恢复速度，使道路造成的植被损失在最大程度上得到补偿。

- 3.1.3.2社会环境影响

本项目建设可能造成的社会环境影响包括：征地拆迁对环境及居民的影响、项目施工活动对附近居民生活环境质量及环境的影响、项目建设对区域路网建设的影响，另外项目施工期将对附近交通造成一定的阻隔影响。

- 3.2 生态环境影响评价

- 3.2.1生态环境敏感目标

包括拟建道路沿线被占用的耕地、林地生态系统，自然植被，工程拟定的施工场地、临时堆土场等。

- 3.2.2主要生态环境影响及保护措施

（1）对沿线植被影响：道路的建设将改变沿线的土地资源利用方式，道路永久占地以林地为主，但永久占地范围内的植物物种主要为木麻黄、马尾松、灌木和草本植物等常见植物种类，不会对沿线植物种类多样性造成很大影响。道路沿线占地导致的植物生物量损失约550.49t，其中，永久性植被生物损失量约为510.33t，临时性植被生物损失约为40.16t。随着道路绿化建设和植被恢复，生物量将会逐渐得到恢复。

对沿线植被的保护采取下列主要措施：严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作；严格规定施工车辆的行驶便道，防止施工车辆对植被的破坏；工程完工后应及时对部分临时用地进行植被恢复；严格控制路基开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被。

（2）对动物影响：工程建设对沿线的两栖及爬行动物有一定的干扰，导致道路沿线周围环境的动物数量有所减少，但是对其生存及种群数量、种类影响很小。

（3）对农业影响：道路共需永久占地24.00hm2，占地类型主要为耕地、林地等，对被征用耕地农户的生产生活将暂时造成一定程度的不利影响。可通过当地政府进行土地调整或利用土地占用补偿费，开发新产业来缓解由此造成的不利影响。同时，建设部门应严格执行国家有关“土地复垦”的规定，在施工结束后对施工场地、临时堆土场等临时占地及时复垦。

（4）对生态系统的完整性和功能的持续性的影响：本区域内绝大部分的植被面积和植被类型没有发生变化，亦即对本区域生态环境起控制作用的组分未发生变动，生境的异质性没有发生大的改变。本项目建设不会改变现有生态系统的完整性和功能的持续性。

（5）对长乐市海蚌资源增殖保护区的影响：本线路从长乐市海蚌资源增殖区的外围穿过，不涉及占用海域及保护区问题。施工期可能会产生一定的不利影响，如施工过程将会由于建筑材料及渣土入海和废水排放等引起水体水质污染，使得海蚌生境受到污染，海蚌品质下降。因此，在施工中应根据不同筑路材料和特点，有针对性的加强保护管理措施，对废水设置隔油沉淀池等进行简易处理，尽量减小在临近的海域路段施工时对海蚌保护区环境的影响。

- 3.3 声环境影响评价

- 3.3.1声环境保护目标

本项目声环境保护目标包括沿线的梅西村及规划的居住区。

- 3.3.2主要声环境影响及保护措施

（1）施工期

施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，这种噪声影响的范围白天最大可能达到距施工场地130m的区域，而夜间则可能达到距施工场地480m的范围。建议施工期间合理安排各种施工机械操作的时间，同时应文明施工，并与当地政府沟通，以取得梅西村村民的理解。

（2）营运期

① 道路两侧水平向交通噪声预测结果

交通噪声水平向预测结果显示：按4a类标准，本项目沿线营运近、中、远期昼间达标距离均距路中心线16m（征地红线），夜间近、中、远期达标距离分别为距路中心线20m、25m、30m；按2类标准，本项目沿线营运近、中、远期昼间达标距离分别为距路中心线25m、30m、40m，夜间近、中、远期达标距离分别为距路中心线40m、50m、70m。

按营运中期2类区夜间的达标距离控制，建议道路两侧在土地利用规划中噪声防护控制距离为道路中心线两侧50m范围内。在4a类区和噪声防护控制距离范围内，不宜规划建设未采取任何有效防护措施的学校、医院、居民住宅等声敏感建筑；在噪声防护控制距离内如确需建设上述声敏感建筑物时，则规划部门应要求建设单位在功能布局和隔声设计上采取有效的降噪措施。

② 道路铅垂向交通噪声预测结果

项目营运中期位于道路红线外1m处的铅垂向不同高度上受交通噪声影响程度不一。以楼层为例（设层高为3m），其1～5层声级较高，5层起随着楼层的增高其影响声级值呈直线递减走势，这表明1～5层受路面反射声的叠加影响很大，其中以4、5层的户外最为突出，声级最高，而5层以上则明显减弱。

③ 敏感点噪声预测

敏感点交通噪声影响预测结果显示：本项目右侧敏感点梅西村4a类营运期近、中、远期昼间及夜间噪声均达标，2类营运近、中、远期昼间均达标，营运中、远期夜间超标，超标量分别为0.9dB、1.8dB。对超标的梅西村8户居民采取通风隔声窗措施，要求设计隔声量≥15dB。

- 3.4 大气环境影响评价

- 3.4.1大气环境保护目标

本项目大气环境保护目标主要为项目沿线的梅西村。

- 3.4.2主要环境空气影响及保护措施

（1）施工期

项目施工对环境空气的影响主要为施工扬尘影响，其影响范围主要集中在道

路两侧150m范围内，在一定程度上对梅西村的环境空气质量造成不利影响，但其影响是暂时的。

建议采取经常洒水、运输粉状材料加盖篷布等适当的防护措施，以缓解工程施工对沿线环境空气质量的影响。

（2）营运期

本项目建成通车后，远期交通废气对环境空气的影响较近期工程交通量下的废气影响有所增大，但仍基本能保持环境空气功能区划要求，对周围环境及敏感目标处的环境空气质量影响也不大。

建议配备洒水清扫车，在环境敏感点附近结合道路绿化设计，多种植乔、灌木等措施缓解汽车尾气对环境空气质量的影响。

- 3.5 地表水环境影响评价

- 3.5.1地表水环境保护目标

该工程未涉及饮用水源保护区，水环境保护目标为现状河道山边河、石壁河、及新厝河，规划河道山边左支河、山边右支河、新石壁河及新厝河，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅴ类水质标准以及闽江口与长乐市东部海域一类区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）一类标准。

- 3.5.2主要水环境影响及保护措施

（1）施工期

本项目工程施工不可避免地会对沿线水环境产生一定的影响，表现在桥梁基础工程对水体的影响；施工生产、生活污水对沿线河流、海域水质、水产养殖的影响等。

本项目4座桥梁均跨越规划河道，桥梁施工在规划河道引水之前，因此不会对水体产生影响。施工生活污水直接依托于当地现有的污水处理方式，不单独外排，对周边水环境影响较小。施工生产废水经过隔油沉淀处理后用于施工场地及道路的洒水，不单独外排，不对评价范围内的水体水质构成影响。

（2）营运期

项目营运期废水主要包括路（桥）面径流，排入边沟、集水井等，对水环境影响不大；跨水桥梁的建设保障了项目区内水网的畅通，不会对农田灌溉造成不利影响。

- 3.6 固体废物影响评价

- 3.6.1固体废物影响

施工人员生活垃圾产生量较小，定期送到沿线当地环卫部门处理，不会对周围环境产生影响。施工建筑垃圾主要是施工过程中产生的少量废弃钢筋、电缆及木料等。只要加强管理，采取切实可行的措施，本工程产生的固体废物不会对周围环境产生影响。

- 3.6.2固体废物防治措施

（1）对涉及的建筑拆迁废物进行分检，回收可利用部分。

（2）施工人员租用当地民房，可充分利用原乡镇、村庄的环卫垃圾处理设施；在施工高峰期应适当在人员集中区增加保洁容器和保洁人员。

（3）施工机械、运输车辆保养产生的固体废弃物不得随意抛弃，应统一收集处理。渣土运输车辆应当适量装载，运输途中不得泄漏、遗撒、污染路面，按要求卸放。

- 3.7 社会环境影响评价

- 3.7.1社会环境保护目标

土地资源、征地拆迁户、地方交通、交通阻隔及庙宇。

- 3.7.2主要社会环境影响及保护措施

本项目符合长乐市城乡总体规划、长乐市梅花镇总体规划及海西创意谷控制性详细规划。项目建设对沿线居民住宿活动及生活环境、居民经济收入、企业经营及生产生活和民俗活动等社会环境也存在有一定的不利影响问题，但对沿线社区发展、车辆通行和土地利用等社会环境影响主要是长期有利影响。其中主要环境影响是对梅花镇及文岭镇建设用地的占用以及征地、拆迁影响户和居民的重新安置和补偿工作。

建议由沿线各个乡、镇政府与建设单位组成本工程的征地拆迁安置办公室，根据拆迁补偿方案做好征地拆迁影响户和居民的重新安置和补偿工作。另外，工程施工前施工单位应充分调查当地民俗活动时间，避免对民俗活动造成干扰；为保护地下未知文物，要求各施工单位，一旦发现不可移动文物，应当保护现场，立即报告，不得擅自处理，如发现可移动文物，应当主动上交给国家，不得占为已有。对毁坏的电力系统，及时采取改移、升高杆塔、设涵跨越或从通道等结构物下通过等措施进行恢复。

- 3.7.3社会稳定性风险评估

从环境合法性、可行性、安全性和可控性四个角度综合分析结果表明从环境保护角度考虑，本项目建设的社会稳定风险水平是可以接受的。

- 3.8 水土保持

（1）项目区内的水土流失容许值根据部颁标准确定为500t/km2.a。项目沿线的文武砂镇和漳港镇均不属于国家级、省级水土流失重点防治区。

（2）根据预测，项目建设期可能造成的土壤流失总量约为19404t，其中，新增土壤流失量19075t。其中主体工程区域是水土流失发生的重点单元。

（3）本水土保持方案总投资1945.60万元，其中工程措施投资284.60万元，植物措施投资1194.43万元，施工临时工程投资119.77万元，独立费用150.20万元，基本预备费113.46万元，项目需缴纳水土保持补偿费83.14万元。

- 3.9 环境风险评价

- 3.9.1危险化学品运输事故环境风险预测结果

拟建道路建成通车后，危险品运输车辆的交通事故概率估算主要是根据项目交通量、交通事故概率、从事危险品运输车辆比例、预测年交通量和考核段长度等参数进行计算。经计算，本项目全线在特征年（预测年）危险品运输车辆交通事故概率见表3-5，跨河桥梁路段危险品运输事故概率见表3-6，滨海路段危险品运输事故概率见表3-7。

表3-5  全线危险货物车辆交通事故概率

| 路段 | 长度（m） | 各路段危险品运输事故概率（次/年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014年 | 2020年 | 2028年 |
| 全线 | 7500 | 0.00065 | 0.0010 | 0.0013 |

表3-6  跨河桥梁路段危险品运输事故概率

| 序号 | 桥梁位置 | 与敏感目标关系 | 长度（m） | 敏感路段危险品运输事故概率（次/年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014年 | 2020年 | 2028年 |
| 1 | K29+241.16 | 桥梁，跨越水体 | 26 | 0.0000023 | 0.0000035 | 0.0000046 |
| 2 | K29+960 | 桥梁，跨越水体 | 22 | 0.0000019 | 0.0000030 | 0.0000039 |
| 3 | K32+833.244 | 桥梁，跨越水体 | 36 | 0.0000031 | 0.0000048 | 0.0000064 |
| 4 | K34+543.922 | 桥梁，跨越水体 | 31 | 0.0000027 | 0.0000042 | 0.0000055 |
| 合计 |  |  | 115 | 0.000010 | 0.000015 | 0.000021 |

表3-7  滨海路段危险品运输事故概率

| 序号 | 路段 | 与敏感目标关系 | 长度（m） | 敏感路段危险品运输事故概率（次/年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014年 | 2020年 | 2028年 |
| 1 | K31+000~ K32+830 | 海域一类区，省级海洋自然保护区 | 1830 | 0.00016 | 0.00025 | 0.00033 |
| 2 | K34+500~ K35+100 | 海域一类区，省级海洋自然保护区 | 600 | 0.000052 | 0.000081 | 0.00011 |

由表3-5、表3-6及表3-7可以看出，当拟建道路通车后，全路段营运各特征年的危险品运输事故概率为均小于1起/年，最大仅为0.0013起/年。跨规划河道的各桥梁及滨海路段的危险品运输事故发生率更低，最大仅为0.0000064起/年和0.00033起/年。

- 3.9.2危险化学品运输风险事故防范措施

（1）管理措施

① 道路管理部门和从事危险品运输的单位、驾驶员，应严格遵守危险品运输安全技术规定和操作规程，学习和掌握国家有关部门颁布实施的相关法规。

② 加强区域危险品运输管理。

③ 道路管理部门应对运输危险品车辆实行申报管理制度。

④ 在重要路段（穿越密集人口路段等）应设置警示牌，提请司机小心驾驶，保持安全运输车距，严禁超车、超速。

⑤ 交通、公安、环保部门要相互配合，提高快速反应、处置能力，要改善和提高响应的装备水平。

（2）工程措施

本项目有4处跨河桥梁，共115m，道路在跨桥路段设置防撞护栏，同时深化防撞护栏设计，将防护栏设计为加强型防撞护栏，按规范设计防撞等级，确保达到防止事故车辆坠落的强度要求，并在此基础上加高侧分带台阶高度，使危险化学品运输事故形成一定的缓冲带，达到双重保障，必要时采取双重防撞栏设计，以防止泄漏液体危险品进入水体而污染水体及海蚌保护区的生境。

此外，应在上述桥梁及滨海路段设置“减速行驶，安全驾驶”标志牌以避免车速过快或超速行驶造成事故的隐患。桥面降水通过桥面横坡和纵坡排入泄水口使路面降水通过路面坡度进入排水设施，经沉淀、过滤后排出。沉砂池的设置同时可以起到对危险品泄漏物收集、隔离的作用。

- 3.9.3危险品运输应急预案

本项目的危险品运输风险应急预案纳入地区突发公共事件应急系统，应根据地区突发公共事件应急预案及时有效地控制危险品运输事故产生的不良后果。

- 3.10 环境影响经济损益分析结果

本项目建设符合当地群众的实际需要，符合城镇化建设的方向，项目投入营

运后所产生的经济效益主要表现在：降低汽车运输成本的效益；节约旅客时间的效益；减少交通事故的效益等。

本项目具有一定良好的国民经济效益，同时，项目的建设对重塑城市特色形象，引导城市向合理方向循序滚动拓展，促进城市的集约、精明增长和美誉度、提升竞争力，实现可持续发展具有积极的推动作用。

- 3.11 环境管理与监测计划

- 3.11.1环境管理

长乐市滨江滨海路三沙湾至猫山避风港段道路工程环境管理计划见表3-8。

表3-8  长乐市滨江滨海路三沙湾至猫山避风港段道路工程环境管理计划

| 阶段 | 潜在的负影响 | 减缓措施 | 实施机构 | 机构责任主体 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计期 | 影响城镇规划 | 科学设计，使道路景观与城镇规划相协调 | 长乐市交通运输局 | 长乐市交通运输局 | 长乐市环保局 |
|  | 道路用地内居民和公用设施迁移和再安置 | 执行公正和合理的安置计划和补偿方案 |  |  |  |
|  | 影响景观美、环境美 | 科学设计，使工程景观和风景区及沿线地形、地貌相协调 |  |  |  |
|  | 影响地表水质 | 科学设计，采用新材料、新工艺减少排水工程 |  |  |  |
|  | 损失土质资源 | 采纳少占耕地的方案 |  |  |  |
|  | 交通噪声、汽车尾气污染 | 科学设计，保护沿线声、气环境质量 |  |  |  |
|  | 影响文物 | 开工前进行沿线文物勘查 |  |  |  |
|  | 道路对居民的阻隔 | 布置位置和数量恰当的通道 |  |  |  |
|  | 交通噪声防噪设计 | 隔声窗及防噪林带 |  |  |  |
| 施工期 | 施工现场的粉尘、噪声及光污染 | 加强文明施工监理工作，安装责任标牌，定期洒水，在设备上安装和维护消声器，居民点禁止深夜施工 | 长乐市交通运输局 | 长乐市交通运输局 | 长乐市环保局 |
|  | 施工现场的生产、生活污水和废油，生产和生活垃圾对土壤和水体污染 | 加强环境管理和监督，安装污水处理设备并保持正常运行，废油统一存放和处理，提供合适的卫生场所 |  |  |  |
|  | 影响景观美 | 严格按设计实施景观工程，即使进行绿化和土地复垦工作 |  |  |  |
|  | 发现地下文物 | 立即停止挖掘，并上报文物保护部门 |  |  |  |
|  | 建筑和生活垃圾处理 | 加强监督管理，指定统一存放地点，统一处理 |  |  |  |
|  | 干扰沿线公用设施 | 协调各单位利益，先通后拆 |  |  |  |
|  | 影响现有道路的行车 | 加强交通管理，及时疏通道路 |  |  |  |
|  | 可能得传染病传播 | 定期健康检查，加强卫生监督 |  |  |  |
|  | 施工场地、临时堆土场等对土地利用的影响 | 及时平整土地、按农工业技术要求进行土地复垦 |  |  |  |
| 营运期 | 生态环境恢复 大气污染和噪声污染 | 结合环保拆迁、景观建设工程，设置绿化带和声屏障等，精心养护道路用地范围内的绿化工程 | 长乐市交通运输局 | 长乐市交通运输局、养护单位 | 长乐市环保局、 公安消防部门 |
|  | 路面径流污染 | 采取疏通边沟等措施，不使其直接排入敏感水体 |  |  |  |
|  | 危险品运输风险事故 | 制定和执行危险品运输风险事故应急计划并加强管理 |  |  |  |
|  | 交通事故 | 制定和执行交通事故处置计划 通行车辆必须加装后防雾灯 |  |  |  |

- 3.11.2环境监测计划

本项目环境监测计划分为噪声、大气和水质等三部分，具体见表3-9、表3-10、表3-11所示。

3-9  环境空气监测计划

| 阶段 | 监测地点 | 监测项目 | 监测频次 | 监测时间 | 实施 机构 | 机构责任主体 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 临时施工场地附近的敏感点：梅西村（1处） | PM10 | 1次/季度或随机抽样监测 | 3天/次，每天保证12小时采样时间 | 委托长乐市环境监测站 | 长乐市交通运输局 | 长乐市环保局 |

表3-10  环境噪声监测计划

| 阶段 | 监测地点 | 监测项目 | 监测频次 | 监测时间 | 实施机构 | 机构责任主体 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 梅西村（1处） | 等效连续A声级 | 施工阶段监测1～2次 | 2天/次，每天昼间、夜间各监测1次 | 委托长乐市环境监测站 | 长乐市交通运输局 | 长乐市环保局 |
| 营运期 | 梅西村、规划居住区（2处） |  | 1次/年 | 2天/次，每天昼间、夜间各监测1次 | 委托长乐市环境监测站 |  |  |

表3-11  水质监测计划

| 阶段 | 监测地点 | 监测项目 | 监测频次 | 采样时间 | 实施 机构 | 机构责任主体 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 长乐市海蚌资源增殖保护区海域 | SS、 石油类 | 基础施工期间，施工期间共1次 | 采水样3天/次 | 委托长乐市环境监测站 | 长乐市交通运输局 | 长乐市环保局 |

- 四、公众意见调查

- 4.1 公众参与调查方法

- 4.1.1调查内容

调查内容主要包括：①被调查对象对拟建道路所持的态度；②被调查对象对拟建项目的路线走向，设计的具体要求和意见，如拆迁、征地、赔偿、安置等；③项目建设对当地经济发展、个人生产生活条件、周边环境等方面的影响所持意见以及个人认为施工建设应注意哪些方面的环境影响问题。

- 4.1.2调查方法

本次采用现场粘贴公告、发放公众意见征询表等形式进行调查。调查组人员首先向被调查对象认真详细地介绍该拟建项目的基本情况，包括工程规模、路线走向以及对当地可能带来的有利影响和不利影响等，再由被调查人自愿填写公众意见征询表，最后通过整理、汇总进行分析。

- 4.2 环评信息公示

- 4.2.1首次环评信息公示

根据国家环保总局2006年2月14日发布的环发2006[28号]文《环境影响评价公众参与暂行方法》，我院在承担本项目环境影响评价工作任务后，由建设单位在沿线村庄、乡镇政府所在的张贴公告（公示时间为2012年5月28日～2012年6月8日，≥10个工作日），公告照片见图4-1所示。介绍工程概况、工程环境影响情况，并邀请公众对拟建项目的环境影响发表意见。

梅花镇公告栏（一）               梅花镇公告栏（二）

梅西村公告栏                      石壁村公告栏

图4-1  村镇公告照片

- 4.2.2第二次环评信息公示

本报告书基本完成后，根据《环境影响评价公众参与暂行方法》我院于2012年9月20日进行了第二次公示（公示时间为2012年9月20日～2012年10月9日，≥10个工作日），公示以下信息：建设项目工程概要；建设项目对环境可能造成影响的概述；预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点；环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点；公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限，以及公众认为必要时向建设单位或者其委托的环境影响评价机构索取补充信息的方式和期限；征求公众意见的范围和主要事项；征求公众意见的具体形式；公众提出意见的起止时间。

两次公示期间，我院没有收到群众的意见反馈。第二次公示照片见图4-2。

梅西村公告栏                  石壁村公告栏

图14-2  村镇公告照片

- 4.3 公众意见调查

- 4.3.1调查问卷及调查对象

二次公示期满后，为征求公众对本项目的意见，我院走访了项目所在地的长乐市梅花镇政府、沿途的村委会和群众代表，在向公众介绍项目建设的基本情况和可能带来的环境影响后，采取随机发放问卷调查的方式，针对项目建设对社会、经济、个人利益影响和公众比较关注的环境问题，收集各方的意见，问卷调查样本详见表4-1～4-2。

本次共发放问卷调查表100份（其中单位团体15份，个人85份），采取当场回收和邮寄回收的做法，共收回97份，回收率97%。其中单位团体15份，群众代表82份（包括征地拆迁户43户）。被调查的公众职业广泛，单位团体代表以政府公务人员为主，部分为沿线养殖企业，群众代表有农民、经商、无业者等。公众年龄在24～72岁之间，男性公众占85.4%，女性占14.6%。

表4-1  长乐市滨江滨海路三沙湾至猫山避风港段道路工程环境影响评价

公众参与意见调查表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 民族 |  | 文化程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业 |  |  | 单位或住址 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 工程概况 | 项目名称：长乐市滨江滨海路三沙湾至猫山避风港段道路工程 路线走向：本项目位于长乐市梅花镇、湖南镇和文岭镇，路线始于梅花镇的三沙湾（起始桩号K27+600），路线由西向东延伸至鸡姆沙的石壁山，再由北向南延伸至猫山避风港（终点桩号K35+100），全长7.5km，规划红线为60m，近期建设宽度为32m的中央分隔带和主车道（护路堤路段建设包含了观光辅道和护路堤），设计车速50km/h，设计等级为城市Ⅰ级主干道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 修建该道路对你家影响及您的一些看法 1.1 目前的道路条件是否能满足您的出行或运输便捷的需求（单选）： □能 □不能 □一般 1.2 您是从何种信息渠道了解该建设项目的信息（可多选）： □报纸 □广播、电视 □互联网 □标牌宣传、民间信息 □不了解 1.3 您认为修建该条道路对家庭经济收入、生计方式的影响（单选）： □有利影响 □不利影响但可接受 □很不利不可接受 □无影响 1.4 您认为修建该条道路对居民生活质量的影响（单选）： □提高 □降低 □无影响 1.5 您认为修建该条道路带来的主要环境问题（可多选）： □农业生产、植被损失 □水土流失 □水质污染 □噪声污染 □空气污染 □其它 1.6 您认为项目施工期减轻粉尘污染、噪声污染影响的主要措施（可多选）： □施工场地、便道远离居民点 □储藏粉状料库、易起尘设施等环节的管理 □施工便道洒水 □深夜禁止施工 □其它 1.7 您希望本工程建设单位为减轻交通噪声和汽车废气污染影响应采取的主要措施（可多选）： □道路绿化 □远离村庄 □隔声墙 □隔声窗 □搬迁 □其它 1.8 在采取各项环境保护措施的情况下，您是否赞成修建该道路（单选）： □赞同 □不赞同 □无所谓 如不赞同，请说明理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 若您有征地拆迁的影响，请您继续回答以下问题 2.1 您与被征用的房屋或土地的关系： □拥有产权 □租赁或承包 □其它 2.2 您对本项目的征地、拆迁补偿政策是否满意： □满意 □不满意 □不了解政策 2.3 您希望的征地、拆迁补偿方式： □重新调配土地 □一次性现金补偿 □逐年（月）分期补偿 □部分补偿、其余集体统用 □经培训变更职业 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 您对该道路的环保工作有何意见和建议？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、对于选择性回答，请在您同意的选项前空格内打“√”；

2、本表格不够填写时，请填写在背面。

表4-2  长乐市滨江滨海路三沙湾至猫山避风港段道路工程环境影响评价

单位团体意见调查表

| 被调查人所在单位 |  |  |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被调查人姓名 |  |  |  | 联系方式 |  |
| 工程概况 | 项目名称：长乐市滨江滨海路三沙湾至猫山避风港段道路工程 路线走向：本项目位于长乐市梅花镇、湖南镇和文岭镇，路线始于梅花镇的三沙湾（起始桩号K27+600），路线由西向东延伸至鸡姆沙的石壁山，再由北向南延伸至猫山避风港（终点桩号K35+100），全长7.5km，规划红线为60m，近期建设宽度为32m的中央分隔带和主车道（护路堤路段建设包含了观光辅道和护路堤），设计车速50km/h，设计等级为城市Ⅰ级主干道。 |  |  |  |  |
| 修建该条道路可能受到哪些重要环节敏感因素的制约（可多选） |  |  | □自然保护区 □饮用水源保护区 □风景名胜区 □森林公园 □城镇建设总体规划 □重要文物 □其他 □不受任何制约 □不清楚 |  |  |
| 修建该条道路对本地区社会公共事业的发展将在哪些方面产生积极影响（可多选） |  |  | □能源 □交通 □信息 □教育 □文化娱乐 □卫生 □就业 |  |  |
| 修建该条道路对沿线生态环境在哪些方面可能产生不利影响（可多选） |  |  | □破坏植被 □珍稀野生保护植物 □古树 □珍稀野生保护动物（陆生、水生） □水土流失 □景观 |  |  |
| 修建该条道路对沿线地区的资源开发利用是否有影响（可多选，请注明有利影响“¡”与不利影响“X”） |  |  | □土地资源 □矿产资源 □森林资源 □旅游资源 □水资源 □渔业资源 |  |  |
| 对修建该条道路在保护沿线声、气、水环境方面的具体要求、建议及其需要说明的问题，包括道路路线方案等 |  |  |  |  |  |
| 对修建该条道路在保护生态环境、社会环境方面的具体要求、建议及其需说明的问题，包括道路路线方案等 |  |  |  |  |  |

注：1、请在您同意的选项前空格内打“√”；

2、本表格不够填写时，请填写在背面。

- 4.3.2公众调查结果分析

通过公众参与调查，周边群众对项目建设环境影响方面主要意见如下：

（1）修建该条道路对本地区社会公共事业的发展，将在交通及就业方面最能产生积极影响，对能源、文化娱乐、卫生方面也有所影响，对信息及教育几乎不产生影响。

（2）对沿线生态环境可能产生的不利影响，主要是沿线植被的破坏及道路建设造成的水土流失危害。

（3）对沿线的资源开发与利用方面，对沿线旅游资源的影响最大，其次是渔业资源，对土地资源、矿产资源及森林资源方面的影响认为有利影响大于不利影响，而对水资源则更多地认为将产生不利影响，特别是对海域的影响，建设单位应认真落实本报告书提出的各项环保措施保护好沿线水体及长乐市海蚌保护区生境。

另外，梅花镇政府及梅西村村委认为本项目距离居民区较近，施工建设过程产生的噪声和扬尘会对梅花镇及梅西村村民的生活质量产生一定的影响，要求建设单位加强对施工噪声和扬尘的管理，特别是午间和夜间，同时也对施工建设会产生环境问题表示理解。

- 4.3.3公众意见处理及反馈

本项目环评小组及时对受访群众和单位的意见和要求进行了分类汇总；对反应比较强烈的问题进行了深入分析，提出了环境保护的原则和初步方案。同时还和业主单位与环境工程设计方及时沟通，汇报本工程项目在环保方面存在的问题，请设计单位增加措施、优化工艺、尽量减少减轻对沿线居民和单位的影响。另外，本项目环评小组还将设计单位和业主对公众意见的处理和答复情况进行了汇总（见表4-3）。

沿线公众意见反馈途径包括以下几个方面：

（1）环评单位将公众意见汇总后，应及时准确的向建设单位反馈。同时征求建设单位对公众意见的答复与处理情况。

（2）环境评价单位已详细将群众意见向设计单位和建设单位汇报，使群众意见得到及时处理。在征询专家的建议后，由建设单位去做进一步实施。最终使群众意见得到妥善处理和解决。

表4-3  沿线公众意见处理和反馈情况

| 序号 | 公众意见 | 评价单位建议 | 建设单位处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部分公众担心项目拆迁占地对以后的生活有影响。 | 建设部门应充分利用各类宣传手段，大力宣传有关拆迁安置和征地补偿政策，做好拆迁户的思想工作，争取广大公众对本项目的理解和支持。对于占用耕地、拆迁房屋的居民，应严格按照相关政策给予合理补偿。同时建议设计单位在下阶段设计中尽量少占耕地。 | 建设单位已经委托地方拆迁办对拆迁情况进行调查和宣传。建设单位同意采纳该建议，并要求设计、环评单位落实到设计和相关措施中。 |
| 2 | 梅西村的部分居民担心项目施影响居民交通和生活。 | 建议建设单位在施工期对施工单位加强管理，施工车辆尽量少占用地方道路，对于施工车辆必须占用地方道路的工程路段，应合理安排施工车辆运输时间，加强地方交通的保通工作，避免造成交通阻塞或地方居民的交通不便。 | 建设单位同意采纳该意见，将在施工阶段加强管理，并对施工单位严格要求保证地方道路畅通。 |
| 3 | 现场被调查人员认为施工噪声和施工扬尘对居民影响大，营运期交通噪声、汽车尾气和道路扬尘对居民影响较大。 | 建议建设单位在施工期和受影响人群协商调整作业时间，同时采取洒水和密闭运输的方式降低施工扬尘。在营运期加强道路绿化，同时根据敏感点噪声监测结果，按照噪声防治措施原则进行落实。 | 建设单位同意采纳该意见，加强施工期和营运期环保措施的落实。 |

- 4.3.4主要受影响群众意见及反馈措施

这次共收回公众意见调查表82份，其中43名被调查者为征地户，占被调查者的52.4%。这些征地拆迁户中有60.5%对征地拆迁有意见，主要担心补偿不到位、补偿被克扣、补偿标准低、补偿费的发放不及时。同时，有部分征地拆迁户不了解征地拆迁政策。

建设单位应认真细致地做好土地征用及拆迁安置补偿工作，建立完善的监督、制约机制，使用好征地、拆迁安置补偿费用，是保证本项目道路工程建设顺利实施的前提和关键。

- 4.4 公众参与结论

环评单位在道路沿线作了广泛的公众意见征集和调查。调查表明，道路沿线的广大群众、当地政府、对拟建道路给予了极大的支持，他们认为拟建道路对个人以及当地经济的发展是有利的，能改善当地的交通条件，并要求尽快建设该道路。

沿线群众最关心的是占地、拆迁房屋的补偿标准及是否能按补偿标准到户。并提出噪声防治以道路绿化和远离村庄来减轻影响。

公众对征地拆迁、施工期的交通影响、施工期和营运期的环境保护提出了合理的意见，建设单位同意采纳公众意见，并将采取以下措施保障公众合法诉求：由拆迁办对拆迁情况进行调查和宣传；将在施工阶段加强管理，并对施工单位严格要求保证地方道路畅通；加强施工期和营运期环保措施的落实。

- 五、环境影响评价总结论

长乐市滨江滨海路三沙湾至猫山避风港段道路工程符合国家产业政策，符合长乐市城乡总体规划、长乐市梅花镇总体规划及海西创意谷控制性详细规划。本项目的实施，对完善福州市中心城区及长乐市的综合交通功能起到重要的作用。同时，项目的建设对重塑城市特色形象，引导城市向合理方向循序滚动拓展，促进城市的集约、精明增长和美誉度、提升竞争力，实现可持续发展具有积极的推动作用。通过设计阶段、施工阶段和营运阶段加强环境管理和施工期环境监理，采取切实有效的污染防治措施，项目建设所造成的环境不利影响可以得到有效的控制与缓解，做到污染物达标排放。在严格执行环保“三同时”制度的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

- 六、联系方式

| 建设单位：长乐市交通运输局 联系地址：长乐市吴航镇西洋中路299号 联 系 人：池云飞 联系电话：13859066515 | 评价单位：总装备部工程设计研究总院 通讯地址：北京市朝阳区东直门外左家庄12号院 联 系 人：陈 工 联系电话：13860630593，010-66358596 电子信箱：kibase@126.com |
| --- | --- |